EZRTB3 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ – všeobecné požadavky
na elektrická zařízení

1) 	Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím do konce roku 2008, kdy má být určena konečná tolerance pro všechny evropské státy ±10%.

ČSN 33 0121:2001

2) 	Jaké jsou přednostní barvy pro  fázové nebo krajní izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?

## ČSN EN 60446 ed. 2:2008 (ČSN EN 60445 ed. 4:2011)

3) 	Jakým způsobem musí být identifikovány vodiče?

## ČSN EN 60446 ed. 2:2008 (ČSN EN 60445 ed. 4:2011)

4) 	Jaké jsou přednostní barvy pro vodič PEN?

## ČSN EN 60446 ed. 2:2008 (ČSN EN 60445 ed. 4:2011)

5) 	Jaká je doporučená barva pro ovládače STOP/VYP?

ČSN EN 60073 ed. 2:2003

6) 	Jaké krytí značí IPX6?

ČSN EN 60529:1993

7) 	Jaké krytí značí IP4X?

ČSN EN 60529:1993

8)	Jak musí být provedena vnitřní ochranná svorka neživých částí zařízení?

ČSN 33 0360:1989

9) 	Která norma se přednostně používá pro postupy při provádění revizí elektrických instalaci v budovách?

ČSN 33 1500:1990

10) 	Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?

ČSN 33 1500:1990

11) 	Jaký postup revizí platí u elektrických zařízení připojovaných na elektrické instalace objektů (např. strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.)?

ČSN 33 1500:1990

12) 	Co je nutné ověřovat při provádění revizí obvodů SELV a PELV?

ČSN 33 2000-6:2007

13) 	Jakou metodu na měření odporu zemniče je možné použít v takových místech (např. ve městech), kde prakticky není možné použít dva pomocné zemniče?

ČSN 33 2000-6:2007

14) 	Jakou velikost smí mít odpor ochranného vodiče měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi ručního elektrického nářadí třídy ochrany I?

ČSN 33 1600 ed. 2:2009

15) 	Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, u nářadí II. třídy?

ČSN 33 1600 ed. 2:2009

16) 	Podle způsobu uzemnění se uvažují různé druhy sítí a jejich označování (např. IT, TT, TN). Jaký vztah sítě a uzemnění označuje písmeno T, pokud je na prvém místě?

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009

17) 	Podle uspořádání středních a ochranných vodičů se rozlišují tři druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S?

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009

18) 	Podle uspořádání středních a ochranných vodičů se rozlišují tři druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-C-S?

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009

19) 	Co označuje při určování vnějších vlivů písmeno A, uvedené jako prvé písmeno v označení stupně vnějšího vlivu („Ax.x“)?

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

20) 	Kdy není nutno vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů?

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

21) 	Jaké prvky lze použít na ochranu proti proudovým přetížením a ochranu proti zkratovým proudům?

ČSN 33 2000-4-43:2003, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2011

22) 	Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?

ČSN 33 2000-4-43:2003, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2011

23)	Jaké podmínky musí splňovat použití stykačů se zpožděnou funkcí při ochraně před podpětím?

ČSN 33 2000-4-45:1996

24) 	Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části elektrické instalace?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

25) 	Které vodiče musí odpojit zařízení nouzového vypnutí tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

26) 	Je možno použít vidlice a zásuvky pro funkční spínání elektrických spotřebních zařízení?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

27) 	Kdy smí být v rozvodu nn použit pohyblivý přívod bez ochranného vodiče, s vidlicí bez ochranného kontaktu, hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

28) 	Musí být pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 20 A ve venkovním prostoru a pro ochranu zásuvek, u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku, použit proudový chránič?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2130 ed. 2:2009

29) 	Jakým požadavkům musí vyhovovat vidlice a zásuvky určené pro obvody FELV?

ČSN 33 2000-4-47:1997

30) 	Kam se umisťují prvky jistící vedení proti přetížení i zkratu nebo pouze proti zkratu?

ČSN 33 2000-4-473:1994

31) 	Jak je nutno uložit paralelní kabely jištěné společnou pojistkou?

ČSN 33 2000-4-473:1994

32) 	Kdy není potřeba v síti TT nebo TN vybavit střední vodič detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič?

ČSN 33 2000-4-473:1994

33) 	Může být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot použit na ochranu vodič PEN?

ČSN 33 2000-4-482:2000

34) 	Mohou být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot namontovány tepelné spotřebiče?

ČSN 33 2000-4-482:2000

35) 	Jaká je minimální hloubka uložení silových kabelů s napětím do 1 kV v zemi bez mechanické ochrany ve volném terénu?

ČSN 33 2000-5-52:1998

36) 	Může ochranný vodič procházet magnetickým obvodem proudového chrániče?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

37) 	Smí se považovat použití proudového chrániče v obvodech bez ochranného vodiče za dostatečné opatření před nebezpečným dotykem neživých částí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

38) 	Jak musí být zapojeny pojistkové spodky závitových pojistek?

ČSN 33 2000-4-43:2003

39) 	S jakou teplotou země se obvykle počítá pro kabel uložený v zemi v hloubce asi 70 cm pod povrchem?

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003

40) 	Jak musí být provedeno nouzové vypínání hlavního elektrického obvodu při použití jističů a stykačů dálkově ovládaných?

ČSN 33 2000-5-537:2001

41) 	Jak je možné spínat skupinu svítidel připojenou na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem?

ČSN 33 2000-5-559:2006

42) 	Mohou být ve svítidlech použity kondenzátory s kapacitou větší než 0,5 μF?

ČSN 33 2000-5-559:2006

43) 	Jak je ohraničena zóna 1 v koupelně s vanou?

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007

44) 	Za jakých podmínek je povoleno u koupelen instalovat spínače a zásuvky v zóně 2?

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007

45) 	Jaký alespoň musí mít stupeň ochrany elektrické zařízení v koupelně v zóně 1?

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2-2007

46) 	Za jakých podmínek je u plaveckých bazénů a jiných nádrží povolena ochrana polohou a zábranou?

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011

47) 	Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011

48) 	Smí se instalovat v zónách 0 a 1 u plaveckých bazénů a jiných nádrží spínače a příslušenství?

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011

49) 	Jaké spotřebiče je povoleno instalovat v zóně 1 uvnitř místnosti určené pro saunová kamna?

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005

50) 	Za jakých podmínek je povoleno uvnitř místnosti či kabiny sauny, určené pro saunová kamna, používat zásuvkové vývody?

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005

51) 	Jakým způsobem smí být napájena elektroinstalace jednoho staveniště?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

52) 	Jak musí být na staveništi chráněny zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

53)	Jakými přístroji pro odpojování musí být vybaven každý staveništní rozváděč (ACS)??

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

54) 	Jak musí být na staveništi chráněny obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem vyšším než 32 A?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

55) 	Je možné na staveništi pokládat kabely přes cesty nebo ochozy?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

56) 	Musí být koncové obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem více než 32 A v zemědělských provozovnách chráněny proudovým chráničem?

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007

57) 	Jak se v zemědělských provozech provádí všeobecná ochrana proti požáru způsobeného elektrickým zařízením? ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007

58) 	Jaká opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykem živých částí nejsou dovolena v omezených vodivých prostorech?

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007

59) 	Za jakých podmínek je možné v omezených vodivých prostorech používat zdroje SELV a PELV?

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007

60) 	Jaký musí být průřez zesíleného ochranného vodiče u připojeného zařízení pro zpracování dat, překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006 (36 9060) hodnotu 10 mA?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

61) 	Jaké požadavky jsou kladeny na zpětný vodič PEL nebo PEM pro silové napájení informační technologie?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007 čl. 543.5.2

62) 	Jaké  bezpečnostní požadavky musí splňovat zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích?

ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006

63) 	Jak musí být chráněny zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích?

ČSN 33 2000-7-708 ed .2:2006

64) 	Jak musí být zajištěny napájecí kabely, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů u výstav, přehlídek a stánků?

ČSN 33 2000-7-711:2004

65) 	Jaké vodiče jsou povoleny pro instalace v nepohybujícím se nábytku?

ČSN 33 2000-7-713:2005

66) 	Jaký nejmenší průřez měděného jádra ohebného kabelu může být použit pro instalace v nábytku?

ČSN 33 2000-7-713:2005

67) 	Jaká ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se nesmí používat u zařízení pro venkovní osvětlení?

ČSN 33 2000-7-714:2001

68) 	Musí se připojovat při ochraně automatickým odpojením od zdroje kovové konstrukce, které jsou v blízkosti, ale nejsou součástí zařízení pro venkovní osvětlení k jeho zemnící svorce?

ČSN 33 2000-7-714:2001

69) 	Jaký stupeň krytí je dostatečný pro svítidla veřejného osvětlení, která jsou umístěna více než 2,50 m nad úrovní terénu a riziko znečištění je zanedbatelné?

ČSN 33 2000-7-714:2001

70) 	Jaké napájecí zdroje lze použít pro světelné instalace z neizolovaných vodičů při napájení malým napětím?

ČSN 33 2000-7-715:2006

71) 	Je možné u napájecích zdrojů malého napětí pro světelné instalace použití paralelních zapojení sekundárních stran napájecích transformátorů?

ČSN 33 2000-7-715:2006

72) 	Jakým způsobem musí být připojeny topné jednotky k elektrické instalaci?

ČSN 33 2000-7-753:2003

73) 	Jaké minimální krytí je povoleno u topných jednotek pro instalaci v podlaze z betonu nebo podobného materiálu?

ČSN 33 2000-7-753:2003

74) 	Jakým proudem se jistí maximálně světelné obvody?

ČSN 33 2130 ed. 2:2009

75) 	Kolik zásuvek lze připojit na jeden jednofázový zásuvkový obvod při jištění 16 A?

ČSN 33 2130 ed. 2:2009

76) 	Jakým způsobem se smí jistit zásuvkové obvody při použití jističe nebo pojistky?

ČSN 33 2130 ed. 2:2009

77) 	Jaké prvky nesmí být instalovány v budovách, kde je zaveden plyn?

ČSN 33 2130 ed. 2:2009

78) 	Jakým způsobem se doporučuje připojit akumulační kamna na samostatný trojfázový obvod?

ČSN 33 2130 ed. 2:2009

79) 	Podle jakého předpisu se provádí revize a kontroly ve zdravotnických zařízeních?

ČSN 33 2140:1985

80) 	V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?

ČSN 33 2180:1980

81) 	Jak se umisťují zásuvky v obytných místnostech, kromě zásuvek, které jsou součástí pevného stavebnicového rozvodu?

ČSN 33 2180:1980

82) 	Jak se připojují zásuvky, které jsou součástí pevného rozvodu?

ČSN 33 2180:1980

83) 	Za jakého předpokladu je možné uložit silové kabely přímo na hořlavé podklady stupně hořlavosti B, C1, C2 a C3?

ČSN 33 2312:1985

84) 	Jaká značka na osvětlovacím tělese informuje o možnosti instalace na hořlavé podklady?

ČSN 33 2312:1985

85) 	Do jakého stupně lze z hlediska hořlavosti zařadit látku označenou C1 (třída reakce na oheň B)?

ČSN 33 2312:1986

86) 	Při jednotlivé kompenzaci se doporučuje výkon kompenzačních kondenzátorů určit?

ČSN 33 3080:1978

87) 	Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče. Musí být tyto kompenzační kondenzátory opatřeny vybíjecími odpory?

ČSN 33 3080:1978

88) 	Jak se musí otevírat dveře elektrické provozovny?

ČSN 33 3201:2002

89)	Jak se umísťuje přípojková skříň u kabelové přípojky nad definitivně upravený terén?

ČSN 33 3320:1996

90)	Jak musí být provedeno jištění v přípojkové skříni u kabelové přípojky?

ČSN 33 3320:1996

91) 	Co je to elektromagnetická kompatibilita (EMC)?

ČSN IEC 1000-1-1:1995

92) 	Kdy lze použít pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009

93) 	K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivých prodlužovacích přívodů?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009

94) 	Jak musí proveden prodlužovací přívod k prodloužení rozvodu z pevné zásuvky?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009

95) 	Jaká je přípustná délka prodlužovacího přívodu s průřezem žil 1,5 mm2?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009

96) 	Za jakých podmínek mohou být zřizována v průmyslových závodech prozatímní elektrická zařízení?

ČSN 34 1090:1961

97) 	Kdy je vítr označen jako prudký, při kterém se musí zastavit práce na elektrickém zařízení?

ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005

98) 	Kdo je při práci na elektrickém zařízení vedoucí práce?

ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005

99) 	Jak nesmí být provedeno zahájení práce anebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce?

ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005

100) Jakou barvu musí mít výstražná fólie určená pro silnoproudé kabely?

ČSN 73 6006:2003